三星七频外置螺旋天线

HG-XIYH7059

- 产品介绍

HG-XIYH7059可以同时接收GPS L1/L2和BDS B1/B1C/B2/B3、GLONASS G1/G2频段的信号，适用于三系统、高精度测量及军用定位领域。

特色一：质量轻。天线总重量小于120g，特别适用于无人机、手持机、可穿戴设备等对质量体积有严苛要求的设备，可大大降低载荷负担。

特色二：安装方便。天线通过标准的MMCX-J接头线缆进行馈电和信号传输，将天线接头与终端设备的信号接头连接即可。

特色三：出色的全向辐射特性。天线采用四臂螺旋结构，与传统微带结构天线相比，其具有更好的低仰角增益、广角圆极化特性，能接收更多低仰角的卫星信号。

- 技术特点

- 天线采用四臂螺旋结构，具有良好的低仰角增益、广角圆极化特性，确保低仰角信号的接收效果；

- 天线具有稳定的相位中心，将天线对测量误差的影响降低到最小；

- 天线电路采用了抗干扰技术，在具有一定干扰的复杂环境中仍能正常工作；

- 天线外壳具有抗高低温冲击、防水、防紫外线等特性，为天线能长期在野外工作提供保障。

- 技术参数

| 无源天线指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | L1/B1C/B1/G1 | B2/L2 /B3/G2 |
| 天线频带最大增益 | ≥1.5dBi | ≥2dBi |
| 极化方式 | RHCP |  |
| 水平面覆盖角度 | 360o |  |
| 输出驻波比 | ≤2 |  |
| LNA指标 |  |  |
| 增益 | 33±3dB |  |
| 噪声系数 | ≤1.5dB |  |
| 输出驻波比 | ≤2 |  |
| 工作电压 | +3V~+6V |  |
| 工作电流 | ≤40mA |  |
| 结构特性 |  |  |
| 接头方式 | MMCX-J |  |
| 尺寸 | 见图 |  |
| 重量 | ≤120g |  |
| 工作环境 |  |  |
| 工作温度 | -40℃～+65℃ |  |
| 存储温度 | -55℃～+70℃ |  |

- 结构图纸