北斗三代手持型天线

HG-HMNP4071

- 产品介绍

该天线可接收北斗三代B2b、B3和北斗S频段的信号，以及发射北斗三代L频段的信号。天线单元增益高，方向图波束宽，具有良好的高、低仰角性能；特殊工艺的天线材料，使天线具有良好的耐高低温冲击性能、耐腐蚀等性能，可长期在野外工作。广泛应用于舰载、船载、车载、手持设备等领域。

- 技术特点

- 天线部分采用多馈点设计方案，有效改善天线的低仰角增益和不圆度。

- 高收发隔离度。

- 可根据客户需求定制。

- 技术参数

| 天线指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | B2b/B3 | S | L |
| 顶点增益 | ≥-1.5dBi | ≥1dBi | ≥1dBi |
| 仰角增益（30°） | ≥-6dBi | ≥-4.5dBi | ≥-4.5dBi |
| 极化方式 | RHCP |  | LHCP |
| 顶点轴比 | ≤6dB |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |
| 水平面覆盖角度 | 360o |  |  |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |  |  |
| 机械特性 |  |  |  |
| 接头方式 | SMP-JHD39A-S |  |  |
| 尺寸 | D 70mm*28mm*13mm(不含接头) |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃～+70℃ |  |  |
| 存储温度 | -55℃～+85℃ |  |  |
| 湿度 | 95不冷凝 |  |  |

- 结构图纸