1GHz-3GHz波段宽带天线

HG-XOYP1391

- 产品介绍

可以接收1GHz-3GHz信号。天线具有高增益、方向性好等特点。适用于定向接收发射等系统领域。

- 技术特点

- 天线部分采用锥形螺旋天线形式，具有较宽的带宽和方向性；

- 规格参数

| 无源天线发射指标 |  |
| --- | --- |
| 工作频率 | 1GHz-3GHz |
| 顶点增益 | ≥0dBi |
| 极化方式 | RHCP |
| 水平面覆盖角度 | 360° |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |
| 轴比 | ≤3（工作频段1.1GHz-1.7GHz） |
| 3dB波束宽度 | ≤70° |
| 耐受功率 | ≥30W |
| 无源天线接收指标（入站接收） |  |
| 工作频率 | L |
| 极化方式 | LHCP |
| 顶点增益 | ≥0dBi |
| 输出驻波比 | ≤2 |
| 轴比 | 3dB |
| 机械特性 |  |
| 天线尺寸 | 长*宽*高≤342mm*342mm*395mm |
| 接头方式 | 2个N-K直头（可定制） |
| 重量 | ≤2.5kg |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -25℃～+55℃ |
| 存储温度 | -35℃～+65℃ |
| 湿度 | 95不冷凝 |

- 结构图纸

- 3D图

| 审核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会签1 |  |  |
| 会签2 |  |  |
| 会签3 |  |  |
| 会签4 |  |  |