L波段宽带螺旋天线

HG-XOYP1331

- 产品介绍

可以发送1.1GHz-1.7GHz信号。天线具有高增益、方向性好等特点。适用于定向接收发射等系统领域。

- 技术特点

- 天线部分采用锥形螺旋天线形式，具有较宽的带宽和方向性；

- 规格参数

| 无源天线指标 |  |
| --- | --- |
| 工作频率 | 1.1GHz-1.7GHz |
| 顶点增益 | ≥5dBi |
| 极化方式 | RHCP |
| 水平面覆盖角度 | 360° |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |
| 3dB波束宽度 | ≤70° |
| 轴比 | ≤4 |
| 耐受功率 | ≥30W |
| 机械特性 |  |
| 天线尺寸 | 直径*高=Φ190*200mm |
| 接头方式 | N-K直头（可定制） |
| 重量 | ≤1kg |
| 安装方式 | 具体的安装结构支持根据最终的要求修改 |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | -25℃～+55℃ |
| 存储温度 | -35℃～+65℃ |
| 湿度 | 95不冷凝 |

- 仿真增益曲线

- 结构图纸

- 3D视图

| 审核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会签1 |  |  |
| 会签2 |  |  |
| 会签3 |  |  |
| 会签4 |  |  |