北三双模有源天线

- HG-VMYH6181

- 产品介绍

该天线可实现北斗三代L、S、B2b 的短报文收发通信，和B2a、B1A、B3频段的导航定位功能。该天线模块集成了天线、低噪声放大、功率放大、隔离器、双工器等射频前端电路，有效提高了系统集成度。

- 技术特点

- 天线采用单端口输出，同时供电和传输射频信号，极大的提高系统集成度；

- 天线带有电压开启功能，北斗在通信过程中收发互不干涉，在不发射信号时可有效减小功耗；

- 天线部分采用独特的设计方案，有效改善天线的低仰角增益和不圆度。

- 技术参数

| 天线指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作频率 | S | B1A | B2a/ B2b | B3 | L |
| 顶点增益 | ≥4dBi | ≥4dBi | ≥4dBi | ≥4dBi | ≥4dBi |
| 仰角增益（30°） | ≥-1dBi | ≥-1dBi | ≥-1dBi | ≥-1dBi | ≥-1dBi |
| 仰角增益（20°） | ≥-3.5 dBi | ≥-3.5 dBi | ≥-3.5 dBi | ≥-3.5 dBi | ≥-3.5 dBi |
| 极化方式 | RHCP |  |  |  | LHCP |
| 顶点轴比 | ≤3dB |  |  |  |  |
| 输出阻抗 | 50Ω |  |  |  |  |
| 水平面覆盖角度 | 360o |  |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤1.6 |  |  |  |  |
| 隔离度 | L频段≥20dB@B2/B3/S；≥10dB@B1A |  |  |  |  |
| LNA指标 |  |  |  |  |  |
| 增益 | 50±2.5dB（全温） |  |  |  |  |
| 噪声系数 | ≤2dB（全温） |  |  |  |  |
| 输出驻波比 | ≤2.0 |  |  |  |  |
| 带内平坦度 | ±1dB |  |  |  |  |
| 输出1dB压缩点 | ≥0dBm |  |  |  |  |
| 带外抑制 | ＞50dB@1268.52MHz±50MHz； ＞50dB@1575.42MHz±50MHz； ＞50dB@1176.45MHz±40MHz(暂定)； ＞50dB@1207.14MHz±40MHz(暂定)； ＞50dB@2491.75MHz±60MHz； ＞70dB@对1610～1628MHz@B2/B3/S； S频点对4G、5G移动信号抑制达到70dB以上。 |  |  |  |  |
| 抗烧毁功率 | ≥2W（保护管在预选滤波器之后） |  |  |  |  |
| 工作电流 | ≤800mA@12V±1V |  |  |  |  |
| PA指标 | 10W(1610-1628MHz) |  |  |  |  |
| 输入信号功率 | -11～-13dBm |  |  |  |  |
| 增益 | 52dB±1.5dB（全温） |  |  |  |  |
| 带内增益平坦度 | ±1dB |  |  |  |  |
| 输出P-1dB功率 | ≥39dBm（全温，腔体滤波器后测试） |  |  |  |  |
| 效率 | ≥30% |  |  |  |  |
| 驻波 | ≤1.6 |  |  |  |  |
| 工作电压 | 采用电压检测方式，当馈电电压≥+20V时，功放开启，+24V±2V |  |  |  |  |
| 工作电流 | ≤1.5A |  |  |  |  |
| 腔体滤波器 |  |  |  |  |  |
| 频率范围 | 1610-1628MHz |  |  |  |  |
| 带内插入损耗 | ≤1dB |  |  |  |  |
| 带内波动 | ≤0.7dB |  |  |  |  |
| 驻波 | ≤1.3 |  |  |  |  |
| 带外抑制 | ≥70dB@1268.52MHz±10.23MHz； ≥32dB@1575.42MHz±18.5MHz； ≥70dB@1176.45MHz±10.23MHz； ≥70dB@1207.14MHz±10.23MHz； ≥70dB@2491.75MHz±8.16MHz； ≥70dB@2170MHz～2200MHz； ≥60dB@3220～4500MHz谐波 |  |  |  |  |
| 功率容量 | 20W |  |  |  |  |
| 端口阻抗 | 50Ω |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40~+70℃ |  |  |  |  |
| 存储温度 | -55~+85℃ |  |  |  |  |
| 端口类型 | SMA-F |  |  |  |  |
| 机械特性 |  |  |  |  |  |
| 接头方式 | TNC-KF（防水） |  |  |  |  |
| 尺寸 | D 180mm H 70mm |  |  |  |  |
| 重量 | ≤2000g |  |  |  |  |
| 固定方式 | 法兰盘及磁吸 |  |  |  |  |
| 工作环境 |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40℃～+70℃ |  |  |  |  |
| 存储温度 | -55℃～+85℃ |  |  |  |  |
| 湿度 | 95不冷凝 |  |  |  |  |

- 结构图纸