短波\超短波产品

522-698MHz便携式架高天线

- 产品介绍

便携式架高天线工作在522MHz-698MHz，具有水平面全向方向图，较宽的带宽等特点，天线与碳纤维升降杆配套设计与使用，整机轻便、便携。

- 技术特点

- 天线采用偶极子方式，保证在较宽的带宽内具有良好的驻波、增益以及全向方向图。

- 采用独特的馈电匹配方式，保证大功率传输。

- 采用碳纤维升降杆，保证质量轻、强度高。

- 规格参数

|  | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 性 能 | 工作频段-Frequency | 522～698MHz |  |
|  | 极化方式-Polarization | 垂直极化 |  |
|  | 输入阻抗-Impedance | 50Ω |  |
|  | 电压驻波比-VSWR | ≤1.8 |  |
|  | 增益-Gain | 4dBi（典型值） |  |
|  | 功率容量-Power Tolerance | 100W |  |
|  | 雷电保护-Thunder Protect | 直流接地 |  |
| 天 线 机 械 性 能 | 天线长度-Length | 950±10mm |  |
|  | 直径-Diameter | 40±5mm（鞭体） |  |
|  | 重量-Weight | ≤2.5±0.2kg |  |
|  | 接口形式-Connector | N-K |  |
|  | 接口位置-Connector Position | 侧出口 |  |
|  | 安装方式-Fixture | 支架固定 |  |
|  | 天线罩材料-Antenna Radome | 玻璃钢 |  |
|  | 颜色-Color | GY05（主体颜色） |  |
| 碳 纤 维 升 降 杆 参 数 | 展开高度-unfold Height | 4000±20mm |  |
|  | 闭合高度-Closed Height | 1200±20mm |  |
|  | 节数-Pitch Number | 4节 |  |
|  | 载重-Load | ＞8kg |  |
|  | 自重-Dead Load | 约10kg |  |
|  | 顶节管内径-Inner Diameter | 50±5mm |  |
|  | 底节管外径- Outside Diameter | 75±5mm |  |
|  | 颜色-Color | GY05（主体颜色） |  |
|  | 附件-Accessories | 凯夫拉纤维带、紧绳器、地钉、榔头 |  |
| 环境适应性 | 工作温度-Working Temperature | -40℃～+65℃ |  |
|  | 存储温度-Storage Temperature | -40℃～+70℃ |  |
|  | 防风等级-Windproof Level | 9级 |  |

- 安装结构外形图