北斗抗干扰天线

HG-ZMYH5231规格书

- 产品介绍

北斗三号抗干扰天线HG-ZMYH5231是一款高集成度的北斗抗干扰天线，由阵列天线、下变频通道、AD转换、抗干扰基带处理、DA转换、上变频通道、合路器、时钟生成和电源转换等功能模块构成。设备可实现北斗三号RNSS B3和北斗三号RDSS S频段的抗干扰处理，以及BDS B1I/B1C、BDS B2b和GPS L1频段信号接收、放大功能，北斗三号RDSS收发通信功能。

- 规格参数

| 无源天线性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RNSS-B3 | RNSS-S | RNSS -B1C RNSS-B1I | RNSS-B2b | RDSS L |
| 工作频率（MHz） | 1268.52±10.23 | 2491.75±8.16 | 1561.09±2.046 1575.42±16.368 | 1027.14±10.23 | 1610~ 1628 |
| 单元数 | 4 |  | 1 |  |  |
| 极化方式 | RHCP |  |  |  | LHCP |
| 波束范围 | 仰角30°~90° 方位角0~360° |  |  |  |  |
| 不圆度（≥30°） | ±2dB |  | ±1dB |  |  |
| 顶点增益(dBi) | ≥2 |  |  |  | ≥3 |
| 输出驻波比（50Ω） | ≤1.5 |  |  |  |  |
| 顶点轴比 | ≤3dB |  |  |  |  |

| 抗干扰性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗干扰频段 | B3：1268.52MHz±10.23MHz |  |
| 2 | 抗干扰信号类型 | 宽带（100%带宽）调制、白噪声、扫频、脉冲、窄带（10%带宽）等干扰信号 |  |
| 3 | 单宽带干扰 （干信比） | ≥90dB |  |
| 4 | 三宽带干扰 （干信比） | ≥75dB |  |
| 1 | 抗干扰频段 | B3：2491.75MHz±8.16MHz |  |
| 2 | 抗干扰信号类型 | 宽带（100%带宽）调制、白噪声、扫频、脉冲、窄带（10%带宽）等干扰信号 |  |
| 3 | 单宽带干扰 （干信比） | ≥80dB |  |
| 4 | 三宽带干扰 （干信比） | ≥65dB |  |
| B1I/B1C/B2b通道性能指标 |  |  |  |
| 1 | 通道数量 | 1路B1I/B1C信号 | 1路B2b信号 |
| 2 | 工作频率 | 1561.098±2.46MHz 1575.42±16.368MHz | 1207.14±10.23MHz |
| 3 | 噪声系数 | ≤2dB(全温) |  |
| 4 | 通道增益 | 40±2dB |  |
| 5 | 带内平坦度 | ≤1dB |  |
| 6 | 输入驻波 | ≤1.8 |  |
| 7 | 输出驻波 | ≤2.0 |  |
| 8 | 抗烧毁功率 | ≥10W |  |
| - L频段功率放大器指标 |  |  |  |
| 1 | RDSS L频率 | 1610~1628 MHz |  |
| 2 | 增益 | 50dB±1dB |  |
| 3 | 输入口驻波 | ≤1.5@50Ω |  |
| 4 | 输出功率 | ≥43dBm |  |
| 5 | 带外抑制 | ≥18dB @ 1580MHz ≥70dB @ 1268MHz ≥80dB @ 2492MHz |  |
| 6 | 功放打开方式 | 通过检测一线通电源电压，低于22V时功放关闭，高于24V时功放打开 |  |
| 7 | 输出时钟数量 | 输出1个时钟 |  |
| 8 | 时钟输出频率 | 1路62MHz |  |
| 9 | 输出电平 | LVTTL 方波，其中VOH≥2.4V；VOL≤0.4V |  |
| 10 | 占空比 | 40%～60% |  |
| 11 | 时钟相位噪声 | ≤-85dBc/Hz@100Hz； |  |
| 12 |  | ≤-95dBc/Hz@1KHz； |  |
| 13 |  | ≤-105dBc/Hz@10KHz； |  |
| 14 |  | ≤-115dBc/Hz@100KHz； |  |
| 15 | 工作电压 | +28±1V（功放开启） +20±1V（功放关闭） |  |
| 16 | 工作电流 | ≤100W（功放开启状态）@+28V ≤20W（功放关闭状态）@+20V |  |
| 机械特性 |  |  |  |
| 天线尺寸 |  | Φ222*110 |  |
| 物理接口 |  | 射频连接器：TNC-KFD6 |  |
| 工作温度范围（℃） |  | -40～70 |  |
| 储存温度范围（℃） |  | -40～70 |  |
| 重量 |  | ≤15kg |  |
| 振动、冲击、电磁兼容等 |  | 符合GJB相关要求 |  |

- 外观图纸