海积卫星移动终端

HG-TP-900ro

- 产品介绍

该设备是一款支持天通一号卫星网络和4G全网通网络的双卡双待智能卫星手持终端，高性能CPU、大容量内存、高像素显示屏、可旋转天线、轻便超薄等设计，带来极致的卫星使用体验，满足工作生活一体化需求，可以在城市和野外自由切换网络保障通信，适用于应急救灾、野外作业、能源巡护、户外探险等场景。

- 技术特点

- 1.支持天通一号卫星移动网络的话音、短信和9.6kbps数据功能 - 2.支持4G全网通频段，可实现公网对讲功能，具有独立的PTT按键 - 3.支持GPS/北斗/Glonass/Galileo定位功能，支持单北斗定位 - 4.支持蓝牙、WiFi、安全指纹、NFC功能 - 5.频率2.0GHz，4核A73+4核A53，MTKP60 - 6.操作系统为Android 10 - 7.屏幕：5吋IPS电容屏、分辨率：1920*1080 - 8.机身存储：标配：4GBRAM+64GBROM；高配：6GBRAM+128GBROM - 9.摄像头：前置：800万像素后置：2400万像素，支持闪光灯、自动对焦 - 10.电池容量：5000mAh,待机时长160小时，工作时长10小时 - 11.传感器包括重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁传感器、陀螺仪 - 12.外部接口：卫星卡、地面网卡、Type-C USB3.0、3.5mm标准耳机 - 13.支持卫星天线旋转可折叠可拆卸，可方便进行拓展到车载产品、船载产品和数据中心。 - 14.IP68,抗1.5m硬面跌落 - 15.温度范围：-20º°C 至 +60 °C，存储温度：-40～ 80°C。 - 16.提供本地化服务和现场培训支持；

- 技术参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 150x75x16.6mm(不含天线) |
| 重量 | 249g |
| 显示屏 | 5.0英寸IPS屏，FHD |
| 接口 | TYPE-CUSB3.0、3.5mm耳机、TF卡槽 |
| 按键 | 独立PTT和SOS |
| 电池 | 5000mAh,待机时长160小时，工作时长10小时 |
| 摄像头 | 前置：800万像素后置：2400万像素 |
| 通讯 | WiFi、蓝牙、GPS/北斗、NFC、指纹识别 |
| 网络 | 天通一号卫星网络、4G全网通网络 |
| CPU | MTKP60,4核A73+4核A53,频率2.0GHz |
| 存储 | 标配：4GBRAM+64GBROM 高配：6GBRAM+128GBROM |
| 系统 | Android 10 |
| 温度 | 工作温度-20~60℃ 存储温度-40~80℃ |
| 防护等级 | IP68,抗1.5m硬面跌落 |
| 网络 | 天通一号卫星网络、4G全网通网络 |
| CPU | MTKP60,4核A73+4核A53,频率2.0GHz |
| 手持全向天线 |  |
| 天线尺寸 | Φ26*135mm |
| 接口型号 | 定制SMA接头 |
| 2dB增益波束宽度 | ≥100° |

- 产品样式