海积短报文手持终端

HG-NR-F3

- 产品介绍

HG-NR-F3 具备北斗短报文、4G 全网通通信能力的移动手持终端，通过北斗卫星导航系统实现位置信息通报和卫星双向收发短报文功能。移动手持终端可以根据客户要求支持蓝牙、WiFi、FM 收音、NFC（RFID）等无线通讯功能，在应急救援、抢险救灾、野外巡检、边防巡逻、海洋渔政等诸多行业具有广泛的应用价值。

- 产品特点

1.4G全网通，支持北二.北三短报文

2.MTK6765（P3）平台，8核2.3GHz

3.操作系统安卓12

4.7700mAh大电池

5.支持一线通天线（可选）

6.4800W主摄和1300W夜视摄像头，前摄1300W

7.IP68设计

8.大喇叭3W，智能功放

9.两种充电方式（直充，座充）

- 技术参数

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 颜色 | 绿色/黑色 |
| 尺寸 | 181 *81*19MM |
| 外观设计 | 直板 |
| 操作系统 | Android12 |
| CPU | MTK6765 P35 八核 2.3GHz |
| 输入方式 | G+FF |
| 导航方式 | GPS+北斗，双模定位（国产北斗模块） |
| 公网通讯方式 | 4G全网通（联通，移动，电信） |
| USB接口 | type-c USB |
| 指纹 | 支持 |
| 连续通话时间（灭屏） | 约20小时 |
| 待机时间 | 600小时 |
| 电池容量 | 7700毫安时 |
| 防护等级 | IP68 |
| 按键（物理按键） | 音量键，开关机键，PTT键，S0S键， |
| 屏幕显示 |  |
| 屏幕尺寸 | 6英寸 |
| 分辨率 | FHD+ IPS 1080*2160 |
| 触摸屏 | Incell触摸屏/支持手套触摸 |
| 外观材质 | 美国康宁五代钢化玻璃 |
| 感应器 |  |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 加速度 | 支持 |
| 地磁 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 气压计 | 支持 |
| 温度计 | 支持 |
| 存储功能 |  |
| 机身内存 | 128GB ROM |
| 运行内存 | 6GB RAM |
| 储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡（128G） |
| 网络参数 |  |
| 公网制式 | 全网通 |
| 公网频率 | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 |
| 公网运营商 | 移动/联通/电信 |
| 卡座 | 2个公网卡座（Nano sim卡） 1个RDSS短报文卡座（标准 sim卡） 1个TF卡座 |
| 摄像功能 |  |
| 主摄像头 | 4800万 |
| 前摄像头 | 1300万 |
| 夜视摄像头 | 1300万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| RNSS定位 |  |
| 模式 | 北斗+GPS双模定位 |
| 频率 | BDS B1I，B1C；GPS L1C/A（支持北斗三号卫星 B1C 信号） |
| 定位时间 | 冷启动：≤31s 冷启动：≤5s （AGNSS 辅助定位） 热启动：≤1s |
| 定位精度 | 单点2.5M |
| 数据格式 | NMEA 0183 |
| RDSS接收 |  |
| 射频输入频率 | S：2491.75±8.16MHz |
| 接收灵敏度 | ≤-123dBm |
| RDSS发射 |  |
| 射频输出频率 | Lf1：1614.26±4.08MHz |
|  | Lf2：1618.34±4.08MHz |
| 发射ERIP | 3dBW～9dBW通信成功率≥95%（朝南无遮挡、无干扰情况下） |
| 调制相位误差 | ≤3° |
| 载波抑制 | ≥30dBc |
| 短报文长度 | ≤1000汉字 根据卡的等级 |
| 传输功能 |  |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持双频2.4/5.8G，AP功能, |
| USB | TYPE-C接口，（9V2A）USB2.0,与充电口复用，支持OTG和耳机,北斗数据读取 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.0（BLE） |
| NFC | 支持 |
| 应用功能 |  |
| 消噪功能 | 支持 |
| 导航 | GPS+北斗，网络辅助（LBS）定位 |
| 指南针 | 支持 |
| 配件 |  |
| 充电器 | 中规9V2A |
| 充电线 | TYEP-C |
| 座充 | 选配 |

- 产品样式