轻型化卫星便携站

HG-HS500A

- 产品介绍

HS500A型轻型卫星通信便携站面向高速宽带数据业务，实现全球通信无缝覆盖，可迅速展开成为一个支持话音、数据、音视频和广域网接入等宽带多媒体通信业务的卫星通信地球站。

- 系统特点

音视频调度：能实现与部消防局双向720P及以上的音视频会议，能接入消防应急通信视频系统或实战指挥平台；实现视频的浏览、上传、分发等，可以将视频信息投送至现场大屏幕；控制端支持PC电脑B/S 客户端、IOS App、Android App；

网络管理：能够接入部消防局新网管系统，支持二级网管管理，中文界面；终端融合卫星网、WiFi/交换、路由服务等模块；

轻量一体化设计：天线设备和通信主机一体化设计，整机工作状态总重量不大于15kg；

便携性设计：通信主机、天线等全部通信设备收藏后可装入一个背包，单人背负携行；

- 整机参数

| 整机性能 |  |
| --- | --- |
| - 整站开通时间 | 3分钟 |
| - 重量 | 14.2Kg（含天线、通信主机、功放、LNB和电池等） |
| - 接口 | 卫星网天线收发接口×2、Wi-Fi、直流电源接口、RJ45接口、V.35接口； |
| - 供电方式 | 支持220V交流及24V直流 |
| - 工作时长 | ≥4.2小时 |
| - 工作温度 | -40℃～+60℃ |
| - 防护等级 | IP67 |
| 卫星天线 |  |
| - 天线形式 | 偏馈抛物面，碳纤维拼瓣式 |
| - 等效口径 | 0.75m，符合卫星运营商的入网要求 |
| - 工作频率 | 发射(Tx):14.0～14.5GHz，接收(Rx):12.25～12.75GHz |
| - 天线增益 | 发射≥38+20lg(f/14.25) dBi，接收≥37+20lg(f/14.25) dBi |
| - 交叉极化隔离度 | ≥30dB |
| - 收发隔离度 | ≥85dB |
| - 极化方式 | 线极化 |
| - 俯仰范围 | 0～90°（支持微调，精度小于0.5°） |
| - 方位范围 | ±60°（支持微调，精度小于0.5°） |
| - 极化范围 | ±90°内可调 |
| - 工作温度 | -40℃～+55℃ |
| - 相对湿度 | 5%～100% |
| - 工作海拔高度 | 5000米以下 |
| 卫星功放 |  |
| - 功放大小 | 6W/8W可选 |
| - 输出接口 | 波导，WR-75 |
| - 相位噪声(SSB) | 符合IESS-308 |
| - 输入接口 | N Type，female(阻抗50欧) |
| - 射频发送频率 | 14.0~14.5GHz |
| - 输出驻波比 | 2.0:1 |
| - 杂散发射 EIRP值 | 不低于IESS相关标准 |
| LNB |  |
| - 功率增益 | 60 dB |
| - 噪声系数 | 0.8dB |
| - 振幅/频率特性 | ±5dB（全频段） |
| - 输出端电压驻波比 | 2.3：1 |
| - 本振 | 11.3GHz |
| - 本振频率稳定度 | ±5KHz |
| - 本振相位噪声 | -80dBc/Hz（1kHz），-85dBc/Hz（10kHz） |
| - 供电 | 12-24V DC |
| - 10MHz参考源 | 外置 |
| 调制解调器 |  |
| - 网管信道 | 具有独立网管信道，可接入部消防局新卫星管理平台 |
| - 组网模式 | SCPC/TDMA混合组网模式，可切换 |
| - 组网方式 | 支持星状网、网状网及混合组网 |
| - 中频范围 | 950MHz~2150MHz |
| - 调制方式 | BPSK、QPSK、8PSK、16APSK |
| - 编码方式 | LDPC+BCH，TPC |
| - FEC编码码率 | 1/2，3/4，7/8 |
| - TCP加速功能 | 支持 |
| - 射频接口 | Type-N，950～2150MHz，提供10MHz参考 |
| - 业务速率 | 上下行24kbps～22Mbps |
| - 扩频模式 | 扩频比支持1、2、4、8，安全可靠，抗干扰能力强 |
| - 数据接口 | RJ45，RS232，V.35(可选) |
| - 门限Eb/N0 | ≤3.5dB |
| - 误码率 | 1×10-6，LDPC，QPSK，3/4 |